夹江汇丰纸业有限公司

换热器设备

技

术

协

议

需方：夹江汇丰纸业有限公司

供方：

时间：二○一九年 月  日

### 供、需双方本着互惠互利的原则，经友好协商，需方(四川夹江汇丰纸业有限公司)将以下设备交由供方(有限公司)生产制造，为明确双方责、权、利，特制定以下技术协议条款：

一、设备清单、技术参数及供货状态

| 序号 | 设备名称 | 介质性质、换热器规格、技术参数及材质 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白液加热器 | Φ700×6600，列管式, 换热面积：90m2， 材质：管程：S22053双相钢，壳程：S22053双相不锈钢。壳程设计压力:1.4MPa,工作压力：1.1MPa.设计温度240°C,工作温度184°C （蒸汽温度170-220°C、压力0.8-0.9MPa）；管程设计压力:1.1MPa,工作压力：0.9MPa.设计温度240°C,白液（主要成分：NaOH）温度70°C经加热器加热后大于155°C，C=1mm。进入白液流量46400kg/h（40m3/h） | １ | 需方车板交货 |

- 注：供方按照需方提供的工艺条件、设备参数、规格、材质、设备简图及安装方式进行设计，将设计图纸交需方确认，按确认后的图纸进行制作。

二、供货范围

本协议设备清单上的设备本体、地脚螺栓、总图、基础图、压力容器监检证、质量证明书。

三、设备制造标准及规范：

1、GB150-2010《固定式压力容器》

2、GB151-1999《管壳式换热器》

3、《压力容器安全技术监察规程》

4、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》

5、HG20592-97连接法兰螺纹标准《钢制管法兰、垫片、紧固件》

6、JB/T4710-2005《钢制塔式容器》

如有新标准按新标准执行。

四、质量性能保证：

1、供方担保所提供设备是全新的、完整的、采用最新设计和双方约定的材料制造的、具有技术上的先进性，按照需方提资，符合工艺要求的质量、规格、性能方面的要求。

2、在质量保证期内由于设备质量问题，供方预以免费维修和更换，对于经鉴定确认不属设备质量问题，而是需方因操作不当或者没有按操作规程操作造成的设备损坏及设备不及时维修、保管不当、维修不当而造成的设备损坏，供方保证以优惠价格提供备件及服务。

五、需方责任和义务：

1、及时向供方提资，配合对供方提供的设备图纸进行确认。

六、供方责任和义务：

1、合同生效后7天内，向需方提供满足设计要求的资料，包括设备总装图、设备负荷、设备基础尺寸图等,需方在3天内签字确认回复，以便安排生产。

2、设备供货时，向需方提供设备质量证明书、（包括产品合格证及主要部件材料的产品合格证、材质检验证书）安装使用说明书等，并随附资料清单；对于压力容器还需另外提供当地质量技术监督部门审核出具的压力容器监检证书及办理合法使用手续的所有资料，用邮政特快专递寄达需方，并随附资料清单。

3、全力配合需方监造人员在供方的工作，

4、负责设备清单内设备的设计、制作。

6、在设备安装和试运行时，供方派出一名以上（含一名）有经验的技术人员到需方施工现场，确认安装结果并指导及协助需方对供方所提供的设备进行试运行。需方在计划试运行前7天书面通知供方，供方在接到需方书面通知后，3天内派人到达需方施工现场。

7、质保期内出现质量问题双方可通过传真、电话进行解决。如无法解决,供方须在接到需方通知后48小时内派技术人员到达现场处理。

七、设备交货时间及包装运输：

1、供方所有设备在合同生效后2个月后将设备交付需方。设备由需方负责卸货。

2、包装及运输：

（1）、设备的包装符合JB2536-1980《压力容器油漆、包装和运输》要求。

（3）、所有设备附件的包装均采用木箱包装，木箱内填满防震材料，所有包装材料供方不再回收。

（4）、运输方式：陆运。

八、验收：

1、到货清点验收：

货物到达需方现场，需方即进行验货清点工作，作为到货验收凭据，

2、试运行验收：

本技术协议设备按供需双方提供的技术资料，图纸及说明书进行安装， 安装完成后经72小时连续试运行，并达到本技术协议约定要求时，则作为试运行验收合格，双方签署试运行验收文件。

3、质保期验收：

本合同供方所供设备及部件的质保期为设备72小时连续试运行并达到《技术协议》中约定的主要性能指标和运行参数，需、供双方共同签署验收文件之日起十二个月或到货之日起十八个月（以先到日期为准）。

九、本协议由双方代表签字和盖章后生效，作为《夹江汇丰纸业有限公司换热器供货商务合同》的附件，与合同具有同等法律效力。

十、本协议一式四份，供、需双方各执二份。

需方：夹江汇丰纸业有限公司          供方：

签字代表：                         签字代表：

年   月   日                        年   月   日